320x256模型运行效率分析

320x256识别模型共105层, 总运算量为49MFLOPS. 对比之前的176x88模型的12MFLOPS, 总运算量增大了4倍. 同时, 320x256模型新增了2种层类型: Shuffle/Upsample. 在各个层都能顺利的处理好的情况下, 预计开销应该也是之前(4M时钟)的4~5倍, 即16~20M时钟能运行一帧.

还有一些与之前模型处理方式不同的地方:

第0层: 输出数据大于RAM

第0层输入为320*256*3, 从PSRAM中读取; 输出为160*128*8, 占327,680字节, 超出u31的RAM总大小了, 只能放到PSRAM里去. 第0层是3*3*3的卷积层, 计算过程中, 尽量避免多次读输入, 可以做到读一次输入, 得到全部8个通道的在一个位置上的输出. 然而因为下一层maxpool, 需要whc顺序, 这8个结果并不连续.

如果由CPU向PSRAM写入, 由于加锁的机制, 需要获取8次锁, 每次只写入2个字节, 效率过于地下, 且写入时CPU不能进行后续的计算. 最理想的解决方案是底层提供不连续(等间隔)写入PSRAM的功能. 写入的同时CPU进行下一轮8个输出的计算(计算量还不小), 因此不需要很高的效率. 但这个方案王中平认为不可行...

其次则是将整个输出分为2部分, 每个部分4个通道, 占163,840字节. 第一个部分计算完之后整体放入PSRAM. 向PSRAM写数据的同时, 可以进行第二部分的计算. 这种方案的缺点是输入需要读取2轮, 降低效率.

大部分层都使用cwh

新模型中, route层和shuffle层应用得比较多, 一层的输出往往对应了好几个层的输入, 而且对应的几个层的输入顺序还不一样(whc/cwh). 考虑做一个whc到cwh的转换, 王中平说底层做不了; 而CPU来做的话又会影响效率, 且需要占用2份内存. 因此不能考虑转换的方案.

结合模型的特点:

- 仅有第1层一个maxpool层.

- 最后一个shuffle层是第70层.

- 从86层开始出现5*5分组卷积层, 但它们的输出都只对应一个层的输入.

也就是说, 2~85层中, 需要whc顺序的只有3*3分组卷积层. 只要3*3分组卷积层能接受cwh输入, 则2~85层可以统一使用cwh的顺序.

对于3*3分组卷积使用cwh顺序的效率应该会有少许降低, 但不会太多. whc顺序时, 得到一个输出需要2个simd乘加指令和1个nop; cwh顺序时, 乘法和加法需要分开运行, 9次simd乘法+9次simd加法可以得到4个输出, 平均每个输出需要4.5条指令, 开销比之前增加了50%. 比起用CPU来做cwh<->whc的转换, 以及RAM<->PSRAM的调度, 这样处理的代价应该是更低的.

Shuffle层

Shuffle层需要2份输入, 生成2份输出. 2份输入中所有的奇数通道组合在一起得到1份输出, 所有的偶数通道组合在一起得到1份输出.

根据前文, 所有的Shuffle层的输入/输出都是cwh顺序. 因此需要增加2条指令处理:

- shuffle_16_128: 读取8个16bit, 将0/2/4/6放在低64位, 1/3/5/7放在高64位

- shuffle_16_64: 读取4个16bit, 将0/2放在低32位, 1/3放在高32位

Upsamle层

Upsamle层的作用是将通道内的数据在宽/高方向上各放大2倍.	原来的1个数据需要复制成不连续的4份(2*2).

王中平的意见是这种操作硬件不好实现, 且模型中仅有1个upsample层. 因此考虑在计算upsample的输入的时候就将数据复制好写入对应的位置. 这个思路可行. 但模型中upsample的输入有2份, 其中1份又被其他的层用到了. 所以upsamle的功能还是得在cpu中实现.

好在upsamle的输入输出都是cwh, 因此只要将读取到的连续数据放到4个不连续的位置上就好了. Simd指令实现起来很方便.

内存分配

新的模型层数太多, 像之前一样手动分配内存会相当麻烦, 可能需要考虑由编译器来实现部分内存分配的地址计算(堆内存). 但这部分只是方便性的提示, 对计算开销没有影响.